# ConsolePi+ 1.9.1

Zkrácený bezpečnostní přehled pro auditora

| Produkt | ConsolePi+ |
| --- | --- |
| Posuzovaná verze | 1.9.1 |
| Datum vydání | 2. 10. 2026 |
| Zdroj | github.com/jiriflos-eng/ConsolePi-Plus · tag v1.9.1 |

Tento dokument shrnuje pouze vlastnosti ConsolePi+ 1.9.1 podstatné pro kybernetické bezpečnostní posouzení. Podrobné provozní funkce a uživatelský návod jsou záměrně vynechány.

Obrazové doplnění pořízeno 6. 10. 2026 z webu testovacího RPi na https://192.168.100.124, který zobrazuje verzi 1.9.1. Výřezy zachycují konkrétní nastavení a orientaci v rozhraní. Nenahrazují technické ověření bezpečnostních vlastností ani akceptaci testů. Označení S01–S16 odpovídá obrazové referenci v doplněném sešitu akceptačních testů.

# 1. Co je ConsolePi+

ConsolePi+ je síťový terminálový server pro vzdálený přístup k fyzickým sériovým konzolím routerů, switchů, firewallů a dalších technických zařízení. Běží na Raspberry Pi s 64bitovým Raspberry Pi OS Lite (Debian). Zařízení není určeno jako obecný server ani router mezi sítěmi.

Výchozí konfigurace poskytuje administrativní SSH na TCP/22, webovou správu přes HTTPS/443 a čtyři konzolové SSH porty TCP/2201–2204.

Obrázek S01  Administrační přehled. Přehled odděluje administrativní SSH na portu 22 a konzolové porty. Na testovacím RPi není připojen USB kabel; šedá karta proto ukazuje nepřiřazenou konzoli. Zdroj: web ConsolePi+ /admin, 6. 10. 2026.

# 2. Bezpečnostní architektura

Síťový provoz nejprve prochází lokálním firewallem nftables. Webová aplikace Flask/Gunicorn naslouchá pouze na 127.0.0.1:8080 a do sítě je vystavena přes Nginx. Sériové relace jsou odděleny od administrativního shellu a pro technický účet console je vynucen ForceCommand.

nftables: INPUT a FORWARD mají výchozí politiku DROP.

Přístup je omezen na explicitní management IPv4 allowlist.

Nginx: TLS 1.2/1.3, HTTP/80 pouze přesměrovává na HTTPS.

Gunicorn: pouze 127.0.0.1:8080, účet consolepi-web.

SSH konzole: účet console, bez běžného shellu a bez forwarding/tunneling funkcí.

# 3. Přístupy a autentizace

Administrativní SSH a konzolové SSH přístupy jsou oddělené.

| Rozhraní | Ověření | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| SSH administrace / TCP 22 | veřejný SSH klíč | generic image používá účet consolepi se zamčeným systémovým heslem |
| Web / HTTPS 443 | lokální administrátorské heslo | hash scrypt/PBKDF2; cookie Secure/HttpOnly/SameSite=Strict; CSRF |
| Konzole / TCP 2201–2204 | SSH klíč / lokální heslo / RADIUS | technický účet console, ForceCommand, bez shellu |

RADIUS shared secrets jsou ukládány root-only s oprávněním 0600 a konfigurace se před aktivací ověřuje testovací autentizací. Webová administrace RADIUS nepoužívá.

Obrázek S06  Autentizace konzolových portů. Aktivní je SSH klíč pro technický účet console. Volby lokálního hesla a RADIUS se týkají konzolových portů 2201–2204; administrativní SSH port 22 je spravován odděleně. Zdroj: web ConsolePi+ /authentication, 6. 10. 2026.

# 4. Síťová ochrana a vystavené služby

| Port | Protokol | Účel |
| --- | --- | --- |
| 22/TCP | SSH | administrace operačního systému |
| 80/TCP | HTTP | pouze přesměrování na HTTPS |
| 443/TCP | HTTPS | webová administrace |
| 2201–2204/TCP | SSH | přístup k sériovým konzolím |
| 161/UDP | SNMPv3 | monitoring; pouze pokud je SNMP aktivováno |
| 5353/UDP | mDNS | lokální discovery v segmentu |

SNMP je ve výchozím stavu vypnuto. Při aktivaci je používáno SNMPv3 authPriv se SHA-256 a AES. UDP/161 se povoluje pouze z management allowlistu. mDNS/5353 slouží pouze k lokálnímu discovery.

Odchozí provoz má výchozí politiku ACCEPT. To je důležitý bod pro audit síťové segmentace a egress pravidel v okolní infrastruktuře.

Obrázek S03  Povolené zdroje přístupu. Webový seznam obsahuje síť 192.168.100.0/24. Omezuje přístup k HTTPS, administrativnímu SSH a konzolím; skutečné vynucení pravidel je nutné ověřit pomocí nftables a síťového testu. Zdroj: web ConsolePi+ /admin?tab=network, 6. 10. 2026.

# 5. Aktualizace a integrita

Jsou odděleny systémové aktualizace OS a aktualizace aplikace ConsolePi+.

OS: denní automatická kontrola přes APT; instalaci spouští administrátor.

Lze použít oficiální Debian/Raspberry Pi repozitáře nebo interní mirror; nový mirror se před aktivací ověří přes apt-get update.

ConsolePi+: offline balíčky .cpiupdate jsou před instalací kontrolovány kryptografickým podpisem a SHA-256 payloadu.

Aktualizační veřejný klíč je uložen v zařízení; privátní podpisový klíč není součástí zařízení ani veřejného repozitáře.

Balíček se stejnou nebo nižší verzí a archiv s nepovolenými cestami je odmítnut.

Obrázek S11  Ověření aplikačního balíčku. Aktualizace ConsolePi+ začíná nahráním souboru .cpiupdate a jeho ověřením. Zobrazený formulář popisuje kontrolu podpisu a součtu; funkčnost odmítnutí neplatného balíčku vyžaduje test. Zdroj: web ConsolePi+ /system?section=maintenance, 6. 10. 2026.

Obrázek S12  Stav aktualizací operačního systému. Panel OS uvádí stav z poslední kontroly 6. 10. 2026 v 06:41:52 UTC. Jde o okamžitý výsledek kontroly zdrojů APT; instalace a provozní schválení oprav jsou samostatné kroky. Zdroj: web ConsolePi+ /system?section=maintenance, 6. 10. 2026.

Release 1.9.1 obsahuje SHA-256 pro distribuční image i instalační archiv, takže lze ověřit integritu média před instalací.

generic image SHA-256
91904098f45331d4b68d8837b67de389a06f710429adc7fca4decca4b4aa44e1

# 6. Citlivá data, zálohy a logování

Citlivé soubory jsou ukládány s omezenými unixovými právy, typicky 0600 nebo 0640. Týká se RADIUS a SNMPv3 tajemství, TLS privátního klíče, webového secretu a hashe hesla, SSH authorized_keys a případných záznamů konzolí.

Záloha konfigurace je šifrována AES-GCM; klíč je odvozen z hesla pomocí PBKDF2-HMAC-SHA256 s 600 000 iteracemi. Správce volí, zda záloha obsahuje také secrets.

Obrázek S10  Šifrovaná záloha a obnova. Formulář odděluje šifrovanou zálohu, obnovu a diagnostiku. Zahrnutí hesel a privátních klíčů není zaškrtnuté. Obnova vyžaduje heslo a potvrzení OBNOVIT; žádná záloha ani obnova nebyla při pořizování spuštěna. Zdroj: web ConsolePi+ /system?section=backup, 6. 10. 2026.

Auditní stopa zahrnuje otevření/ukončení konzolové relace, zdrojovou IP, port, způsob autentizace, změny allowlistu, SNMP konfiguraci, systémové aktualizace a blokované pokusy na firewallu. Záznam výstupu sériové konzole je volitelný; vstup operátora se nezaznamenává.

Obrázek S09  Rozsah logování a retence. Aktivní režim je Pouze události bez obsahu terminálu, retence 30 dní a celkový limit 256 MB. Volbu rozsahu záznamu je nutné posoudit kvůli možnému ukládání citlivých údajů. Zdroj: web ConsolePi+ /system?section=logs, 6. 10. 2026.

Poznámka k ověření při doplnění obrázků: současné webové rozhraní nabízí vedle režimů Pouze události a Pouze výstup zařízení také Úplný obousměrný přepis – rizikové. To je v rozporu s výše uvedeným obecným tvrzením, že se vstup operátora nezaznamenává. Pro posuzovanou instalaci ověřte skutečný rozsah logování a shodu kódu s vydáním 1.9.1. Na snímku je aktivní režim Pouze události.

# 7. Známé bezpečnostní vlastnosti a omezení

Web používá jedno společné administrátorské heslo, nikoliv individuální webové účty.

Web nemá aplikační MFA ani vlastní lockout/rate-limit mechanismus chybných přihlášení.

Webová session nemá explicitní aplikační inactivity timeout.

Výchozí HTTPS certifikát je self-signed; lze jej nahradit certifikátem organizace.

Veřejná stavová stránka bez přihlášení zobrazuje některé provozní informace, včetně management adresy a stavů konzolí.

Instalace systémových aktualizací není automatická.

Podle SECURITY.md je podporována pouze poslední vydaná verze.

Tyto body nejsou samy o sobě klasifikovány jako zranitelnosti. Auditor má posoudit, zda jsou přijatelné pro konkrétní prostředí a zda jsou dostatečně kompenzovány síťovou segmentací, správou identit a provozními postupy. U administrativního SSH se za rozhodující důkaz nepovažuje samotná hodnota PasswordAuthentication z globální konfigurace; podstatné je uzamčení systémového hesla účtu a praktické odmítnutí heslové autentizace.

Obrázek S08  HTTPS certifikát. Testovací RPi používá vlastní podepsaný certifikát CN=consolepi. Správa umožňuje nahrát firemní certifikát. Platnost certifikátu na obrázku neprokazuje důvěryhodnost ani povolené verze TLS. Zdroj: web ConsolePi+ /system?section=security, 6. 10. 2026.

Obrázek S15  Veřejná stavová stránka. Stavová stránka zobrazuje model RPi, management IP a porty se stavy konzolí. Auditor posoudí přípustnost zveřejněných údajů a dostupnost stránky z jednotlivých síťových segmentů. Zdroj: web ConsolePi+ /, 6. 10. 2026.

# 8. Doporučené ověření při auditu

Ověřit verzi: cat /usr/share/consolepi/VERSION musí vrátit 1.9.1.

Ověřit stav služeb: consolepi-web, nginx, ssh a nftables.

Zkontrolovat skutečný management allowlist a pravidla nftables.

Ověřit administrativní SSH: účet consolepi musí mít uzamčené systémové heslo a pokus o přihlášení pouze heslem musí být odmítnut. Výpis sshd -T je doplňková kontrola a u konfigurace ConsolePi+ musí být vyhodnocen pro lokální port 22.

Ověřit TLS certifikát a nastavení TLS 1.2/1.3.

Ověřit aktivní režim autentizace konzolí a případná RADIUS/SNMP secrets oprávnění.

Ověřit zdroj APT repozitářů a stav dostupných bezpečnostních aktualizací.

Ověřit integritu instalačního média podle publikovaného SHA-256.

Zvážit, zda je veřejná stavová stránka v daném prostředí akceptovatelná.

Podrobné příkazy, očekávané výsledky a akceptace jednotlivých kontrol jsou vedeny v samostatném souboru ConsolePi_1.9.1_akceptacni_testy.xlsx. Souhrnnou diagnostiku lze doplnit příkazem sudo consolepi-diagnose.

Obrázek S07  Platforma a stav služeb. Web uvádí Raspberry Pi 3 B+, Debian 13 a aktivní ssh, nginx, consolepi-web, consolepi-port-monitor a nftables. snmpd je neaktivní. Naslouchající adresy a oprávnění služeb vyžadují samostatnou kontrolu OS. Zdroj: web ConsolePi+ /system, 6. 10. 2026.

# 9. Identifikace posuzované verze

ConsolePi+ 1.9.1, release 2. 10. 2026.

Git tag v1.9.1.

Commit bd42c4a6405bf97c429881dbf1e9ee13d675b68d.

Licence MIT.

Zdroj: github.com/jiriflos-eng/ConsolePi-Plus.

# 10. Kontrolní seznam důkazů pro audit

Následující přehled uvádí minimální sadu důkazů, které lze z konkrétního zařízení získat bez detailního rozboru celé aplikace.

| Kontrola | Příklad důkazu | Očekávaný stav |
| --- | --- | --- |
| Verze aplikace | cat /usr/share/consolepi/VERSION | 1.9.1 |
| Síťový filtr | nft list ruleset | INPUT/FORWARD DROP; povolené management sítě |
| Webová služba | ss -lntp; systemctl status nginx consolepi-web | Nginx 80/443; Gunicorn pouze 127.0.0.1:8080 |
| Administrativní SSH | sshd -T; kontrola authorized_keys | přístup pouze dle schválené politiky |
| Konzolové SSH | sshd konfigurace pro účet console | ForceCommand; bez forwarding/tunneling funkcí |
| TLS | kontrola certifikátu a nginx konfigurace | TLS 1.2/1.3; důvěryhodný certifikát dle politiky organizace |
| Aktualizace OS | stav APT a dostupných aktualizací | schválené repozitáře; bez neřešených kritických aktualizací |
| Secrets a oprávnění | stat na RADIUS/SNMP/TLS souborech | citlivé soubory 0600/0640, pouze nutní vlastníci |
| Auditní záznamy | journalctl / ConsolePi logy | dohledatelné přístupy a změny konfigurace |
| Integrita distribuce | SHA-256 instalačního image/balíčku | shoda s publikovaným hashem release 1.9.1 |

Závěr: bezpečnostní model je založen především na síťovém allowlistu, oddělení webové služby od root účtu, omezeném SSH ForceCommand pro konzole, kryptograficky ověřovaných aplikačních aktualizacích a standardních bezpečnostních mechanismech Debian/Raspberry Pi OS. K rozhodnutí auditora zůstává zejména společné webové heslo bez MFA, rozsah informací veřejné stavové stránky, ručně spouštěná instalace systémových aktualizací a výchozí egress politika ACCEPT.